# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Félvezető alapú elektronikus hűtőszekrény

Modellek:

- BC-20 / BC-30 / BC-40 habosított ajtós sorozat

- BC-20 / BC-30 / BC-40 & JC-16 / JC-23 / JC-32 / JC-33 üvegajtós sorozat

### Alkalmazási terület és figyelmeztetések

- Alkalmazási környezet: Családi környezet, szállodák, irodák és egyéb hasonló helyiségek.

- Biztonsági előírások:

  - Ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülékben, például gyúlékony hajtógázas aeroszolos spray-ket.

  - A készüléket használat (életciklus) után egy professzionális újrahasznosító vállalatnál kell leadni.

- Megjegyzés: A termékfejlesztések és a technológiai frissítések miatt a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

### A működési elv bemutatása

A termoelektromos hűtés (más néven félvezetős hűtés) azon a jelenségen alapul, hogy a termoelektromos energiaátalakítási tulajdonságokkal rendelkező anyagok hőt nyelnek el, amikor egyenáram halad át rajtuk. Ezt a jelenséget először a francia Peltier fedezte fel 1834-ben, ezért Peltier-effektusnak is nevezik. Az 1950-es évek után a félvezető anyagok alkalmazási technológiája gyors fejlődésnek indult, így a termoelektromos hűtés beléphetett a mérnöki gyakorlatba. Napjainkban a félvezetős hűtést széles körben alkalmazzák a honvédelemben, az iparban, a mezőgazdaságban, az orvoslásban és a mindennapi életben egyaránt.

A hagyományos hűtési módszerektől eltérően az új félvezetős hűtési technológiának nincs szüksége hűtőközegre, valamint összetett mechanikus berendezésekre és csőrendszerre sem. Amint a félvezető hűtőegység egyenáramot kap, egy kis területen akár percek alatt zúzmararéteg képződhet. Ez a kényelmes és gyors megoldás új ágat nyitott a hűtéstechnikában.

### Főbb termékjellemzők

- Környezetbarát: Nincs benne hűtőközeg, így nincs másodlagos környezetszennyezés sem.

- Nincs mechanikus mozgás: Nem használ kompresszort.

- Alacsony zajszint: Nincs kompresszorzaj. Teljesen csendes üzemmódban a készülék teljesen zajtalan ; félcsendes üzemmódban a zajszint <20 dBA (ami megfelel a laboratóriumi alacsony zajszint-szabványnak).

- Pontos hőmérséklet-szabályozás: „Fuzzy” elektronikus lineáris hőmérséklet-szabályozási technológiát alkalmaz, a hűtési teljesítményt a dobozon belüli hőmérséklet folyamatosan vezérli.

- Egyszerű szerkezet: A hűtőrendszer a félvezető hűtőlemez hideg és meleg felületeire ragasztott alumínium hőátadó lemezekből áll, ami megkönnyíti a karbantartást.

- Esztétikus megjelenés: Mivel nincs bonyolult és hatalmas hűtőrendszere, a belső hasznos tér nagyobb, a külső forma pedig kompakt és sokoldalú. Különösen alkalmas hálószobákba, garzonokba, szállodákba, kórházakba és irodákba.

### A készülék felépítése és alkatrészei

1. Félcsendes hűtőszekrény (Ventilátoros változat)

- Hőmérséklet-beállító gomb

- Világítás (lámpa)

- Ventilátorfedél

- Polc

- Ajtókapcsoló (világításhoz)

- Készüléklábak

- Vízgyűjtő tálca

- Ajtózsanér-fedél

- Mágneses ajtótömítés

- Polc (ajtóban)

- Hűtőajtó

2. Csendes hűtőszekrény (Ventilátor nélküli változat)

- Hőmérséklet-beállító gomb

- Világítás (lámpa)

- Hűtő alumíniumlemez

- Polc

- Ajtókapcsoló (világításhoz)

- Készüléklábak

- Vízgyűjtő tálca

- Ajtózsanér-fedél

- Mágneses ajtótömítés

- Polc (ajtóban)

- Hűtőajtó

Használati utasítás

#### Használat előtti előkészületek:

Nyissa ki a hűtő ajtaját, távolítsa el a belső rögzítőszalagokat és a felesleges anyagokat a polcokról, majd tisztítsa meg a hűtő belsejét egy nedves ruhával.

#### Áram alá helyezés:

Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő aljzatba. Az aljzat formájának és feszültségének meg kell egyeznie a hűtő hátulján található adattáblán feltüntetett értékekkel.

#### Normál működés:

A hálózatba csatlakoztatás után a félvezető hűtő automatikusan elindul. Amikor maximális teljesítménnyel üzemel, egy piros LED fény jelzi a tápellátást, és a ventilátor is működésbe lép (a ventilátoros modelleknél). Az ajtó kinyitásakor a felső sarokban található LED-es belső világítás automatikusan bekapcsol.

#### Hőmérséklet beállítása:

A hűtőtér jobb felső sarkában található a hőmérséklet-szabályozó gomb és a skála.

- Hőmérséklet csökkentése: Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba.

- Hőmérséklet növelése: Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba. Amikor a belső hőmérséklet eléri a beállított értéket, az automatikus szabályozórendszer működésbe lép, és a bemeneti teljesítmény finomhangolásával lineárisan stabilizálja a hőmérsékletet.

#### Hűtési sebesség:

Ha a környezeti hőmérséklet 25°C alatt van, a hűtő üres állapotban körülbelül 2 óra elteltével éri el a minimális hőmérsékletet.

#### Élelmiszerek tárolása:

1–2 órányi üzemidő után, miután a belső tér teljesen lehűlt, helyezheti be az élelmiszereket a formális használathoz.

#### Kikapcsolás / Üzemen kívül helyezés:

- Rövid távú leállítás: Vegye ki a romlandó élelmiszereket, állítsa a gombot magasabb hőmérsékleti fokozatra (melegebbre), és győződjön meg róla, hogy az ajtó teljesen zárva van.

- Hosszú távú leállítás: Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, vegye ki az összes élelmiszert, tisztítsa meg a hűtőteret, és törölje szárazra az összegyűlt vizet.

FONTOS KARBANTARTÁSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK: * A hőmérséklet-beállítás módosítása után a belső térnek időre van szüksége az egyensúly eléréséhez. Ez az időtartam függ a beállítás változtatásának mértékétől és a külső környezeti hőmérséklettől. * Beépítési távolság: A készülék elhelyezésekor tartson megfelelő távolságot a környező tárgyaktól: >5 cm a bal és jobb oldalon, és >10 cm a hátoldalon. Ellenkező esetben a légáramlás akadályozottá válik, ami rontja a hűtési hatékonyságot. * A terméket közvetlen napfénytől védett, magas hőmérséklettől és magas páratartalomtól mentes helyen kell elhelyezni.

- Az élelmiszerek behelyezése után azonnal csukja be az ajtót. A hosszú ideig nyitva hagyott ajtó megemeli a belső hőmérsékletet és növeli az áramfogyasztást. * Tisztítás előtt mindig húzza ki a tápkábelt! Ne használjon súrolókefét, fémkefét, súrolóport, benzint, acetónt vagy egyéb szerves oldószereket, forró vizet, illetve savas/lúgos szereket a tisztításhoz. Ne mossa vagy öblítse a hűtőt vízzel, mert ez károsíthatja a szigetelést. * Ne helyezzen el hálózati elosztót, feszültségstabilizátort, mikrohullámú sütőt vagy más elektromos készüléket a hűtőszekrény tetejére, mert ez gátolja a hőleadást és balesetet okozhat. * Ne tegyen gyúlékony, robbanásveszélyes, valamint erősen korrozív savas vagy lúgos anyagokat a hűtőbe.

Hibaelhárítási útmutató

| Probléma | Lehetséges ok | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Nincs hűtés | A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva. | Dugja be megfelelően a tápkábelt a konnektorba. |
|  | A hálózati feszültség nem felel meg a követelményeknek. | Biztosítson megfelelő működési feszültséget (100–242V). |
|  | Kiolvadt a biztosíték. | Kérje szakember segítségét a biztosíték cseréjéhez. |
| Magas a belső hőmérséklet | Rossz a szellőzés. | Helyezze jól szellőző környezetbe, és távolítson el mindent, ami blokkolja a hátoldali hűtőegységet. |
|  | Túl magas a környezeti hőmérséklet, vagy a készülék hőforrás közelében van. | Az ideális környezeti hőmérséklet 25°C. Kerülje a közvetlen napfényt, és tartsa távol a tűzhelytől, fűtőtesttől. |
|  | A ventilátor nem forog. | Ellenőrizze, hogy a csatlakozás nem lazult-e meg, vagy hívjon szakembert a cseréhez. |
|  | Az ajtó nincs szorosan bezárva, vagy túl gyakran és hosszan nyitják ki. | Csukja be rendesen az ajtót, és kerülje a túl hosszú ajtónyitást. |
|  | A beállított hőmérséklet magasabb, mint a belső hőmérséklet. | Állítsa be megfelelően a hőmérséklet-szabályozó gombot. |
| Villog a belső világítás | A hűtő alumíniumlemez lefagyott és blokkolja a ventilátort. | Húzza ki a tápkábelt, állítsa le a készüléket és olvassza le manuálisan. Ha a jég elolvadt, törölje szárazra a belsőt, majd indítsa újra. |
|  | Az áramköri lap automatikus leolvasztási funkciója aktiválódott. | Nem igényel beavatkozást; az áramkör automatikusan visszaáll a normál működésre. |
|  | Túl magas a páratartalom a hűtőben, és túl alacsonyra van állítva a hőmérséklet. | Húzza ki a dugót, végezzen manuális leolvasztást, majd törölje szárazra a belső teret. |

Műszaki adatok

1. BC sorozat (Mechanikus gombos szabályozás)

| Modell PDF | BC-20 PDF | BC-30 PDF | BC-40 PDF |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajtó típusa | Habosított / Üveg | Habosított / Üveg | Habosított / Üveg |
| Térfogat | 20 liter | 30 liter | 40 liter |
| Névleges feszültség | 110-120V AC / 220-240V AC | 110-120V AC / 220-240V AC | 110-120V AC / 220-240V AC |
| Névleges frekvencia | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Hőmérséklet-tartomány (Habosított ajtó) | 4,5°C - 15°C (vagy 6,5°C - 15°C) | 4,5°C - 15°C (vagy 6,5°C - 15°C) | 4,5°C - 15°C (vagy 6,5°C - 15°C) |
| Hőmérséklet-tartomány (Üvegajtó) | 10°C - 18°C | 10°C - 18°C | 10°C - 18°C |
| Bemeneti teljesítmény | 55W | 55W | 55W |
| Klímaosztály | SN, N | SN, N | SN, N |

2. JC sorozat (Digitális hőmérséklet-szabályozás)

| Modell | JC-16 | JC-23 | JC-32 | JC-33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajtó típusa | Üvegajtó | Üvegajtó | Üvegajtó | Üvegajtó |
| Térfogat | 16 liter | 23 liter | 32 liter | 33 liter |
| Névleges feszültség | 110-120V AC | 110-120V AC | 110-120V AC | 220-240V AC |
| Névleges frekvencia | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz |
| Hőmérséklet-tartomány | 8°C - 18°C | 8°C - 18°C | 12°C - 18°C | 12°C - 18°C |
| Szabályozási mód | Digitális | Digitális | Digitális | Digitális |
| Klímaosztály | SN, N | SN, N | SN, N |  |